| 危险废物管理计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位名称（盖章）： |  |  |  |  |
|  |  |  | 制 定 日 期： |  | 2024年12月25日 |  |  |
|  |  |  | 计 划 期 限： |  | 2025年01月01日至2025年12月31日 |  |  |
| 表 A.1 单位基本信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  | 大冶市兴进铝业有限公司 |  | 注册地址 | 大冶市还地桥镇金桥工业园 |
| 生产经营场所地址 |  |  |  | 湖北省大冶市还地桥镇金桥工业园 |  | 行政区划 | 大冶市 |
| 行业类别 |  |  |  | 铝压延加工 |  | 行业代码 | C3252 |
| 生产经营场所中心经度 |  |  |  | 114.822972 |  | 生产经营场所中心纬度 | 30.207882 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 91420281557046989B |  | 管理类别 | 重点监管 |
| 危险废物环境管理技术负责人 |  |  |  | 叶序加 |  | 联系电话 | 13971764626 |
| 是否有环境影响评价审批文件 |  |  |  | 有 |  | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 冶环审函【2021】113号 |
| 是否有排污许可证或是否进行排污登记 |  |  |  | 有 |  | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91420281557046989B001R |

| 表 A.2 设施信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （危险废物环境重点监管单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 主 要 生 产 单 元 名 称 | 主 要 工 艺 名 称 | 设 施 名 称 | 设 施 编 码 | 污染防治 |  |  | 生产设施 |  | 产品产量 |  |  |  |  |  | 原辅料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 参 数 名 称 | 设 计 值 | 计 量 单 位 | 生 产 能 力 | 计 量 单 位 | 中 间 产 品 名 称 | 中 间 产 品 数 量 | 计 量 单 位 | 最 终 产 品 名 称 | 最 终 产 品 数 量 | 计 量 单 位 | 种 类 | 名 称 | 用 量 | 计 量 单 位 |
| 1 | 氧化 | 酸洗、氧化、封孔 | 氧化生产线 | MF0029-0064 | / | / | / | 10000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--氧化型材 | 5000.0 | 吨 | 辅料 | 硫酸 | 50.0 | 吨 |
| 2 | 氧化 | 酸洗、氧化、封孔 | 氧化生产线 | MF0029-0064 | / | / | / | 10000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--氧化型材 | 5000.0 | 吨 | 辅料 | 片碱 | 30.0 | 吨 |
| 3 | 电泳 | 电泳、固化 | 电泳生产线 | MF0120-0127 | / | / | / | 10000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--电泳型材 | 5000.0 | 吨 | 辅料 | 电泳漆 | 10.0 | 吨 |
| 4 | 喷漆 | 前处理、喷漆、固化 | 喷漆生产线 | MF0139-0143 | / | / | / | 5000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷漆型材 | 5000.0 | 吨 | 辅料 | 水性漆 | 0.3 | 吨 |
| 5 | 喷漆 | 前处理、喷漆、固化 | 喷漆生产线 | MF0139-0143 | / | / | / | 5000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷漆型材 | 5000.0 | 吨 | 辅料 | 开油水 | 3.0 | 吨 |
| 6 | 喷粉 | 前处理、喷粉、固化 | 喷粉生产线（卧式） | MF0001-0010 | / | / | / | 5000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷粉型材 | 2000.0 | 吨 | 辅料 | 钝化剂 | 2.0 | 吨 |
| 7 | 喷粉 | 前处理、喷粉、固化 | 喷粉生产线（卧式） | MF0001-0010 | / | / | / | 5000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷粉型材 | 2000.0 | 吨 | 辅料 | 脱脂剂 | 5.0 | 吨 |
| 8 | 喷粉 | 前处理、喷粉、固化 | 喷粉生产线（卧式） | MF0001-0010 | / | / | / | 5000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷粉型材 | 2000.0 | 吨 | 辅料 | 粉末 | 100.0 | 吨 |
| 9 | 喷粉 | 前处理、喷粉、固化 | 喷粉生产线（立式） | MF0065-0074 | / | / | / | 20000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷粉型材 | 26000.0 | 吨 | 辅料 | 钝化剂 | 15.0 | 吨 |
| 10 | 喷粉 | 前处理、喷粉、固化 | 喷粉生产线（立式） | MF0065-0074 | / | / | / | 20000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷粉型材 | 26000.0 | 吨 | 辅料 | 脱脂剂 | 20.0 | 吨 |

| 11 | 喷粉 | 前处理、喷粉、固化 | 喷粉生产线（立式） | MF0065-0074 | / | / | / | 20000.0 | 吨 | / | / | / | 铝型材--喷粉型材 | 26000.0 | 吨 | 辅料 | 粉末 | 1000.0 | 吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 挤压 | 挤压、成型 | 铝型材挤压机 | MF0075-0090 | / | / | / | 50000.0 | 吨 | 铝型材--基材 | 30000.0 | 吨 | / | / | / | 辅料 | 抗磨液压油 | 20.0 | 吨 |
| 13 | 熔铸 | 熔炼、铸造 | 熔炼炉 | MF0022-0025 | / | / | / | 40000.0 | 吨 | 铝合金圆铸锭 | 4000.0 | 吨 | / | / | / | 辅料 | 打渣剂 | 50.0 | 吨 |
| 14 | 熔铸 | 熔炼、铸造 | 熔炼炉 | MF0022-0025 | / | / | / | 40000.0 | 吨 | 铝合金圆铸锭 | 4000.0 | 吨 | / | / | / | 辅料 | 精炼剂 | 30.0 | 吨 |
| 15 | 熔铸 | 熔炼、铸造 | 熔炼炉 | MF0022-0025 | / | / | / | 40000.0 | 吨 | 铝合金圆铸锭 | 4000.0 | 吨 | / | / | / | 原料 | 铝废料 | 45000.0 | 吨 |
| 16 | / | / | 危废综合仓库 | TS004 | 占地面积 | 45.000000 | 平方米 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | / | / | 铝灰仓库 | TS001 | 占地面积 | 6500.000000 | 平方米 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | / | / | 废油仓库 | TS003 | 占地面积 | 45.000000 | 平方米 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 19 | / | / | 除尘灰仓库 | TS002 | 占地面积 | 85.000000 | 平方米 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 表 A.3 危险废物产生情况信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产 生 危 险 废 物 设 施 编 码 | 产 生 危 险 废 物 设 施 名 称 | 对 应 产 废 环 节 名 称 | 危险废物 |  |  | 危 险 废 物 类 别 | 危 险 废 物 代 码 | 有 害 成 分 名 称 | 形 态 | 危 险 特 性 | 本 年 度 预 计 产 生 量 | 计 量 单 位 | 内部治理方式及去向 |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 产 生 危 险 废 物 设 施 编 码 | 产 生 危 险 废 物 设 施 名 称 | 对 应 产 废 环 节 名 称 | 行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称 | 国 家 危 险 废 物 名 录 名 称 | 危 险 废 物 类 别 | 危 险 废 物 代 码 | 有 害 成 分 名 称 | 形 态 | 危 险 特 性 | 本 年 度 预 计 产 生 量 | 计 量 单 位 | 自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | MF0029-0064 | 氧化生产线 | 废酸、碱 | 实验废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按...... | HW49其他废物 | 900-047-49 | 废酸、碱等 | L | T,C,I,R | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | MF0075-0090 | 铝型材挤压机 | 多环芳香族化合物 | 废矿物油 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 多环芳香族化合物等 | L | T,I | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MF0022-0025 | 熔炼炉 | 氧化铝、二噁英 | 除尘灰 | 铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘...... | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-034-48 | 氧化铝、二噁英等 | S | T,R | 100.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 200.0 |

| 4 | MF0001-0010 | 喷粉生产线（卧式） | 溶剂残渣、灰分 | 废活性炭 | 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）...... | HW49其他废物 | 900-039-49 | 溶剂残渣、灰分等 | S | T | 0.5 | 吨 | / | / | / | / | / | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MF0022-0025 | 熔炼炉 | 氧化铝、氧化氮等 | 铝灰渣 | 再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-026-48 | 氧化铝、氧化氮等 | S | R | 2600.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 5000.0 |
| 表 A.4 危险废物贮存情况信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 贮存设施编码 |  | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS001 |  | 贮存库 | 铝灰渣 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-026-48 | 氧化铝、氧化氮等 | S | R | 编织袋 | 85.688 | 吨 |
| 2 | TS004 |  | 贮存库 | 实验废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 废酸、碱等 | L | T,C,I,R | 圆桶 | 1.26 | 吨 |
| 3 | TS004 |  | 贮存库 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 溶剂残渣、灰分等 | S | T | 包装盒 | 0.814 | 吨 |
| 4 | TS003 |  | 贮存库 | 废矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 多环芳香族化合物等 | L | T,I | 圆桶 | 2.218 | 吨 |
| 5 | TS002 |  | 贮存库 | 除尘灰 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-034-48 | 氧化铝、二噁英等 | S | T,R | 编织袋 | 8.9 | 吨 |
| 表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施类型 | 设施编码 |  | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 |
| 表 A.6 危险废物减量化计划和措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 减 少 危 险 废 物 产 生 量 的 计 划 | 序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 废矿物油 | 1 | 0 | 吨 |
|  | 2 | 除尘灰 | 100 | 0 | 吨 |
|  | 3 | 铝灰渣 | 2600 | 0 | 吨 |
|  | 4 | 废活性炭 | 0.5 | 0 | 吨 |
|  | 5 | 实验废液 | 1 | 0 | 吨 |
|  | 合计 |  | 2702.5 | 0 | - |
| 降 低 危 险 废 物 危 害 性 的 计 划 | 废油减量10%，其它减量20% |  |  |  |  |

| 减 少 危 险 废 物 产 生 量 和 降 低 危 害 性 的 措 施 | 1、加强危险废物综合利用，提高利用率；2、加强管理，提高治污水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 A.7 危险废物转移情况信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 转移类型 | 危险废物行业俗称/ 单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/ 处置方式代码 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持有单位 |  | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位名称 | 许可证编码 | 单位名称 | 单位名称 |
| 1 | 跨省转移 | 除尘灰 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-034-48 | 氧化铝、二噁英等 | S | T,R | 60.0 | 吨 | R4 | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南栩源环保科技有限公司 | 豫环许可危废字231号 | / | / |

| 2 | 跨省转移 | 铝灰渣 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-026-48 | 氧化铝、氧化氮等 | S | R | 1000.0 | 吨 | R4 | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南栩源环保科技有限公司 | 豫环许可危废字231号 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 省内转移 | 铝灰渣 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-026-48 | 氧化铝、氧化氮等 | S | R | 200.0 | 吨 | R4 | 危险废物经营许可证持有单位 | 湖北碧水蓝天环保新材料有限公司 | S42-08-81-0130 | / | / |
| 4 | 省内转移 | 铝灰渣 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-026-48 | 氧化铝、氧化氮等 | S | R | 300.0 | 吨 | R4 | 危险废物经营许可证持有单位 | 湖北省展利环保科技有限公司 | S42-13-03-0125 | / | / |
| 5 | 省内转移 | 铝灰渣 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-026-48 | 氧化铝、氧化氮等 | S | R | 800.0 | 吨 | R4 | 危险废物经营许可证持有单位 | 长投五行固废处置（黄石）有限责任公司 | S42-02-04-0131 | / | / |
| 6 | 省内转移 | 除尘灰 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-034-48 | 氧化铝、二噁英等 | S | T,R | 40.0 | 吨 | R4 | 危险废物经营许可证持有单位 | 湖北众净环保科技有限公司 | S42-02-81-0120 | / | / |
| 7 | 省内转移 | 铝灰渣 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-026-48 | 氧化铝、氧化氮等 | S | R | 300.0 | 吨 | R4 | 危险废物经营许可证持有单位 | 湖北众净环保科技有限公司 | S42-02-81-0120 | / | / |